硬件装调

需要硬件：

（1）舵机：DFROBOT SER0006

（2）三根公母线

（3）ESP32开发板

（4）一根type-c数据线

说明：DFROBOT SER0006 DF9GMS 微型舵机 180° 产品资料 使用教程

VCC请选择VIN口，提供高电压供电

信号线联4号口，和代码中一致

软件编程

- 控制舵机

from machine import Pin, PWM
import time

# 配置舵机连接的引脚
servo_pin = Pin(4)  # 假设舵机连接在GPIO4引脚上
servo = PWM(servo_pin, freq=50)  # 设置PWM频率为50Hz，适用于多数舵机

def set_servo_angle(angle):
    """根据给定的角度设置舵机的位置"""
    duty = ??? # 根据角度计算占空比，具体数值可能需要根据实际情况调整
    servo.duty(duty)
    time.sleep_ms(500)  # 给予时间让舵机完成动作

try:
    # 模拟开门 - 顺时针转90°
    print("Opening door...")
    set_servo_angle(90)

    # 等待2秒
    time.sleep(???)

    # 模拟关门 - 逆时针转回初始位置
    print("Closing door...")
    set_servo_angle(0)

finally:
    # 清理资源，在实际应用中可能不需要这一步，因为程序结束时会自动清理
    servo.deinit()

- 与PC端通信，以PC端人脸识别结果来控制开关门

（1）esp端关键代码：

# 下面代码将实现通过socket通信，由pc控制esp32

from machine import Pin, PWM

import socket

import time

import network

# 配置舵机连接的引脚（代码不完整，请自行补全）

servo_pin = Pin(4)  # 假设舵机连接在GPIO4引脚上

servo = PWM(servo_pin, freq=50)  # 设置PWM频率为50Hz，适用于多数舵机

def set_servo_angle(angle):

"""根据给定的角度设置舵机的位置"""

duty = int(40 + (angle * 10 / 15))  # 根据角度计算占空比，具体数值可能需要根据实际情况调整

servo.duty(duty)

time.sleep_ms(500)  # 给予时间让舵机完成动作

def start_server():

wlan = network.WLAN(network.STA_IF)

wlan.active(True)

wlan.connect("hc's iPhone12", "zxzx123123")

print('IP address:', wlan.ifconfig()[0])

addr = socket.getaddrinfo('0.0.0.0', 83)[0][-1]  # 监听所有接口的8080端口

s = socket.socket()

s.bind(addr)

s.listen(1)

print('listening on', addr)

while True:

cl, addr = s.accept()

print('client connected from', addr)

cl_file = cl.makefile('rwb', 0)

while True:

line = cl_file.readline()

command = line.decode('utf-8').strip()

if command == 'OPEN':

...

# TODO：add处理关门指令

cl.close()

...

（2）PC端代码：

import socket

import time

def send_command(ip, command):

"""Send a command to the ESP32."""

try:

with socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM) as s:

s.settimeout(10)  # 设置超时时间为10秒

s.connect((ip, 83))  # 连接到ESP32的IP地址和监听端口

print(f"Connected to {ip} on port 83")

s.sendall(command.encode('utf-8') + b'\n')  # 发送命令

response = s.recv(1024)  # 接收响应

print('Received:', repr(response))

except socket.timeout:

print("Connection attempt timed out.")

except socket.error as e:

print(f"Socket error: {e}")

def open_door():

esp32_ip = "172.20.10.10"  # TODO：替换为你的ESP32的实际IP地址

try:

send_command(esp32_ip, "OPEN")  # 发送开门指令

time.sleep(1)

# TODO：add 发送关门指令

except KeyboardInterrupt:

print("Interrupted by user")

if __name__ == "__main__":

open_door()

- 添加到人脸识别项目的逻辑中

自己思考应该插入到源工程中的位置